Лабораторная работа №7

Исходная сеть /26:

- Всего адресов: 2^(32-26) = 2^6 = 64 адреса

- Полезных адресов (без сети и широковещательного): 64 - 2 = 62 адреса

Новая подсеть /29:

- Всего адресов: 2^(32-29) = 2^3 = 8 адресов

- Полезных адресов: 8 - 2 = 6 адресов

8 подсетей × 8 адресов = 64 адреса → идеально, всё помещается без потерь.

Отсчёт идёт от адреса 10.1.6.192 с шагом 8 адресов (так как в подсети /29 8 адресов).

| № подсети | Сеть (Network) | Диапазон адресов | Широковещательный (Broadcast) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.1.6.192/29 | 10.1.6.193 – 10.1.6.198 | 10.1.6.199 |
| 2 | 10.1.6.200/29 | 10.1.6.201 – 10.1.6.206 | 10.1.6.207 |
| 3 | 10.1.6.208/29 | 10.1.6.209 – 10.1.6.214 | 10.1.6.215 |
| 4 | 10.1.6.216/29 | 10.1.6.217 – 10.1.6.222 | 10.1.6.223 |
| 5 | 10.1.6.224/29 | 10.1.6.225 – 10.1.6.230 | 10.1.6.231 |
| 6 | 10.1.6.232/29 | 10.1.6.233 – 10.1.6.238 | 10.1.6.239 |
| 7 | 10.1.6.240/29 | 10.1.6.241 – 10.1.6.246 | 10.1.6.247 |
| 8 | 10.1.6.248/29 | 10.1.6.249 – 10.1.6.254 | 10.1.6.255 |

В ходе выполнения лабораторной работы была построена модель сети, состоящей из нескольких подсетей, и настроена динамическая маршрутизация по протоколу RIP, который автоматически заполнил таблицы маршрутизации на всех маршрутизаторах. Это позволило обеспечить IP-связность между удаленными подсетями SH11, SH12 и SH13 без необходимости ручного добавления маршрутов. Дополнительно были настроены DHCP-серверы на маршрутизаторах, обслуживающих сегменты с компьютерами, а на каждом компьютере активирован DHCP-клиент. В результате компьютеры автоматически получили IP-адреса, маски подсети и адреса шлюзов из заданных пулов (с учетом зарезервированных адресов для роутера и широковещательного). После завершения настройки была успешно проверена работоспособность сети путем передачи TCP-пакетов (5 KB) между компьютерами из разных подсетей, что подтвердило корректную работу RIP и DHCP. Таким образом, протоколы RIP и DHCP эффективно решают задачи автоматизации маршрутизации и назначения сетевых параметров в составных сетях.